PID学习心得

P（比例项）：目标和现状差多少，就给多大的推力。接近目标点时推力变小，容易在终点前与空气阻力或摩擦力抵消，形成稳态误差。

I（积分项）：对过去误差的累计，用于解决P带来的稳态误差问题。I过大容易严重振荡/超调。

D（微分项)：可以理解为对未来运动状态的预测，如果发现飞机冲向目标的速度太快，通过D产生阻尼，减弱飞机振荡。

调参顺序上，先内环后外环，先姿态环后位置环（实际的控制顺序是反着的，先知道位置，再知道要有多大的速度，再知道位姿）；按P、I、D顺序调（就是QGC上默认的顺序。上课教的是按照P、I、D调，但也有很多人说按P、D、I调节）

施加扰动可以观察调节效果。我没有实体遥控器或手柄，一开始尝试用 Gazebo 的 Apply Force 给飞机加外力，观察它恢复原本状态所需要的时间；后来找到了QGC的虚拟摇杆，用模拟阶跃信号调试，可以主动给飞机一个加速度指令再调参，比对着悬停或稳定飞行的飞机调参直观得多。

最后我发现以前接触的一些无人机没有做过PID调参，直接使用飞控内置的默认参数，在机载电脑接管之后飞行也非常稳定，我猜测这可能是因为机载电脑发出的控制指令经过了一些算法优化。